Bài 1: Các giao thức bảo mật không dây WPA3: Một tổng quan tài liệu có hệ thống.

- Năm xuất bản: 2023 (được đăng trực tuyến vào ngày 9 tháng 10 năm 2023).

- Tác giả: Asmaa Halbouni, Lee-Yeng Ong, và Meng-Chew Leow.

- Được đăng ở đâu: Tạp chí IEEE Access (Volume 11).

- Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp một nghiên cứu tổng quan hệ thống (SLR) chuyên biệt về chứng chỉ bảo mật WPA3 để giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về lý do ra đời, các phương thức mã hóa, chế độ hoạt động và các lỗ hổng chưa được giải quyết của giao thức này.

- Các câu hỏi nghiên cứu (RQ):

  - RQ1: Những lý do dẫn đến sự xuất hiện của chứng chỉ bảo mật WPA3 là gì?.

  - RQ2: Phương thức mã hóa nào được sử dụng trong WPA3 khác biệt so với các giao thức tiền nhiệm?.

  - RQ3: Những cuộc tấn công nào WPA3 có thể ngăn chặn và những cuộc tấn công nào vẫn chưa thể ngăn chặn?.

- Sử dụng dataset nào: Vì đây là một bài đánh giá tài liệu hệ thống, "dữ liệu" của nó là 36 bài báo nghiên cứu được chọn lọc kỹ lưỡng từ các thư viện số như Google Scholar, ACM, Springer, IEEE Xplore, ArXiv và Science Direct trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

- Phương pháp nghiên cứu: Bài báo áp dụng phương pháp của Kitchenham và Charter, bao gồm ba giai đoạn chính: lập kế hoạch (xác định câu hỏi nghiên cứu), thực hiện đánh giá (chiến lược tìm kiếm và lựa chọn bài báo) và báo cáo kết quả.

- Công nghệ hoặc công cụ đã được áp dụng: Bài báo tổng hợp các công cụ thường được sử dụng trong các nghiên cứu về WPA3 như: Aircrack-ng (tạo tấn công), MDK3 (thu thập thông tin), Hostapd-2.9 (thực hiện tấn công), Dragondrain, MicroWalk (phát hiện tấn công) và Owfuzz (fuzzing qua không trung).

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp:

  - Ưu điểm: Đây là bài đánh giá hệ thống đầu tiên chỉ tập trung duy nhất vào giao thức WPA3. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phát triển của các giao thức bảo mật không dây và phân loại chi tiết các cuộc tấn công trước và sau khi có WPA3.

  - Hạn chế: Quá trình tìm kiếm chỉ sử dụng một số lượng từ khóa hạn chế. Nghiên cứu cũng bị giới hạn trong các bài báo tiếng Anh được xuất bản từ năm 2018 đến 2023.

- Ý tưởng có thể học hỏi từ bài báo:

  - Nên chuyển sang sử dụng mật khẩu do máy tính tự động tạo và thay đổi định kỳ để tăng độ khó cho các cuộc tấn công dò mật khẩu.

  - Phát triển và triển khai các Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên Học máy (Machine Learning) để có thể nhận diện và ngăn chặn các cuộc tấn công đặc thù vào WPA3 với độ chính xác cao

Bài 2: Cơ chế xác thực an toàn và bắt tay bốn bước cho giao tiếp cá nhân được bảo vệ trong mạng Wi-Fi công cộng.

- Năm công bố: 2018 (Ngày xuất bản: 12 tháng 3 năm 2018).

- Tác giả: Jaewon Noh, Jeehyeong Kim và Sunghyun Cho.

- Nơi đăng: Tạp chí IEEE Access.

- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một lược đồ trao đổi khóa an toàn cho các mạng Wi-Fi công cộng dựa trên WPA2-PSK nhằm đảm bảo truyền thông cá nhân an toàn, chống lại việc nghe lén và các cuộc tấn công từ các trạm độc hại trong cùng một mạng,.

- Các câu hỏi nghiên cứu:

  - Làm thế nào để ngăn chặn kẻ tấn công trong cùng một mạng Wi-Fi công cộng thu được khóa mã hóa bằng cách nghe lén quy trình bắt tay bốn bước?,

  - Làm sao để mỗi người dùng có thể tạo ra một khóa chia sẻ trước (PSK) duy nhất ngay cả khi mật khẩu mạng được công khai cho tất cả mọi người?,

  - Liệu việc áp dụng mật mã khóa công khai (như ECC) vào hệ thống Wi-Fi hiện tại có khả thi về mặt tính toán và không cần thay đổi tiêu chuẩn hiện có không?,

- Dataset sử dụng: Bài báo không sử dụng một bộ dữ liệu lớn (dataset) cụ thể như trong các nghiên cứu về học máy. Thay vào đó, tác giả sử dụng các kết quả đo lường thời gian tính toán cho các thao tác ECC và AES từ các nghiên cứu trước đó để phân tích hiệu năng và sử dụng các kịch bản tấn công cổ điển (MITM, khôi phục khóa, de-authentication) để kiểm tra tính bảo mật,,.

- Phương pháp nghiên cứu:

  - Đề xuất lược đồ mới mang tên SAHS (Secure Authentication and Handshake Scheme) tích hợp mật mã đường cong Elliptic (ECC) vào hệ thống Wi-Fi,.

  - Sử dụng logic BAN để xác minh hình thức (formal verification) tính đúng đắn và bảo mật của giao thức.

  - Phân tích bảo mật thông qua việc mô phỏng các kịch bản tấn công thực tế.

  - Phân tích chi phí (overhead) bằng cách so sánh độ trễ tính toán giữa lược đồ đề xuất và hệ thống WPA2-PSK truyền thống.

- Công nghệ hoặc công cụ áp dụng:

  - Mật mã đường cong Elliptic (ECC): Dùng để trao đổi khóa phụ một cách an toàn,.

  - WPA2-PSK: Giao thức nền tảng được cải tiến.

  - Logic BAN: Công cụ xác minh các giao thức xác thực.

  - Bộ công cụ Aircrack-ng (airodump-ng, aircrack-ng): Dùng để minh họa các lỗ hổng của hệ thống hiện tại,.

  - Hệ điều hành Kali Linux: Môi trường thực hiện các cuộc tấn công thử nghiệm.

- Ưu điểm và hạn chế:

  - Ưu điểm: Đảm bảo mỗi người dùng có khóa mã hóa riêng biệt, ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công MITM và khôi phục khóa từ bên trong mạng,. ECC cung cấp mức độ bảo mật cao (192 hoặc 256 bits) với kích thước khóa ngắn hơn so với RSA, giúp giảm chi phí tính toán cho các thiết bị nhỏ,. Có thể triển khai bằng phần mềm mà không cần sửa đổi tiêu chuẩn 802.11.

  - Hạn chế: Tăng thêm một chút độ trễ tính toán trong giai đoạn xác thực ban đầu (khoảng 0.76s đến 1.56s tùy kích thước khóa). Lược đồ vẫn chưa giải quyết hoàn toàn được các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) như de-authentication, dù đã giảm thiểu được rủi ro bị bẻ khóa sau đó.

- Ý tưởng có thể học hỏi:

  - Kết hợp mật mã khóa bất đối xứng (ECC) để trao đổi khóa bí mật trong một môi trường mà khóa chia sẻ chung (passphrase) đã bị lộ,.

  - Sử dụng các trường tùy chọn (reserved fields) trong các khung hình tiêu chuẩn (802.11) để truyền thêm thông tin bảo mật mà không làm hỏng tính tương thích,.

  - Tầm quan trọng của việc cá nhân hóa khóa phiên (session key) để đảm bảo tính riêng tư trong các mạng chia sẻ công cộng.

Bài 3: Những thách thức mở ra đối với kết nối Wi-Fi an toàn và có thể mở rộng ở khu vực nông thôn.

- Năm xuất bản: 2026.

- Tác giả: Philip Virgil Berrer Astillo (Đại học San Carlos, Philippines), Jayasree Sengupta (IIIT Allahabad, Ấn Độ) và Mathy Vanhoef (DistriNet, KU Leuven, Bỉ).

- Nơi đăng: Được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo lần thứ nhất về Bảo mật và Quyền riêng tư cho các Cộng đồng Internet châu Á (SPAIC’26), thuộc khuôn khổ AsiaCCS Workshops, do ACM xuất bản tại New York, Mỹ.

2. Mục tiêu và Câu hỏi nghiên cứu

- Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các đặc tính bảo mật của hệ sinh thái Wi-Fi điểm phát sóng (hotspot) trả tiền theo lần sử dụng tại các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa (cụ thể là Piso-WiFi ở Philippines và PM-WANI ở Ấn Độ). Nghiên cứu nhằm đảm bảo truy cập Internet an toàn và bền vững ở các vùng đang phát triển.

- Các câu hỏi nghiên cứu:

  - Tình trạng triển khai và mức độ phổ biến của các hệ thống Wi-Fi trả phí tại Philippines và Ấn Độ hiện nay như thế nào?

  - Các lỗ hổng bảo mật và các kiểu tấn công thực tế (như chiếm đoạt phiên làm việc hoặc điểm phát sóng giả mạo) đối với các hệ thống này là gì?

  - Làm thế nào để cải thiện tính bảo mật cho các hệ thống này mà vẫn giữ được khả năng mở rộng và dễ sử dụng cho người dùng phổ thông?

3. Dataset và Phương pháp nghiên cứu

- Dataset: Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát thực địa bằng ứng dụng WiGLE trên Android.

  - Tại Philippines: 2.620 mạng Wi-Fi được phát hiện sau 3 ngày khảo sát tại miền đông Mindanao.

  - Tại Ấn Độ: 6.464 mạng được phát hiện tại Bangalore, Calcutta và các vùng nông thôn gần Allahabad.

  - Tổng cộng có hơn 9.000 điểm truy cập (APs) đã được phân tích các thuộc tính bảo mật như SSID, MAC address và các giao thức mã hóa hỗ trợ.

- Phương pháp nghiên cứu:

  - Khảo sát Wi-Fi (Wi-Fi Survey): Lái xe qua các khu vực khác nhau và sử dụng công cụ để quét và ghi lại thông tin các mạng Wi-Fi lân cận.

  - Đánh giá bảo mật thực nghiệm: Thực hiện các cuộc tấn công thử nghiệm trong môi trường kiểm soát và thực tế để xác nhận lỗ hổng trên hệ thống Piso-WiFi.

  - Đánh giá rủi ro định tính: Phân tích kiến trúc liên kết của hệ thống PM-WANI dựa trên các thông số kỹ thuật công khai để chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn.

  - Đề xuất giải pháp: Xây dựng các mô hình đe dọa và phác thảo kiến trúc bộ nhớ đệm (caching) an toàn.

4. Công nghệ và Công cụ áp dụng

- WiGLE: Ứng dụng Android để thu thập dữ liệu mạng Wi-Fi và tọa độ địa lý.

- Airodump-ng: Công cụ giám sát Wi-Fi để theo dõi lưu lượng dữ liệu và xác định địa chỉ MAC/IP của người dùng.

- Hostapd: Sử dụng trên Linux để tạo ra các điểm truy cập giả mạo (Rogue AP).

- Mã hiệu chỉnh (Spoofing tools): Các công cụ để giả mạo địa chỉ MAC và IP nhằm chiếm quyền truy cập Internet.

- Signed Exchanges (SXGs): Công nghệ được đề xuất để xác thực dữ liệu lưu trữ cục bộ, giúp tối ưu băng thông mà vẫn giữ tính toàn vẹn dữ liệu.

5. Ưu điểm và Hạn chế của phương pháp

- Ưu điểm:

  - Kết hợp giữa khảo sát diện rộng ngoài thực tế và thực nghiệm tấn công chuyên sâu, giúp kết quả có tính thực tiễn cao.

  - Đề xuất các giải pháp sáng tạo, chi phí thấp như dùng đèn LED để xác thực hoặc dùng SXG để tối ưu bộ nhớ đệm.

- Hạn chế:

  - Việc thu thập dữ liệu mang tính ngẫu nhiên (sampling bias) và thực hiện trong thời gian ngắn.

  - Số lượng điểm PM-WANI phát hiện được tại Ấn Độ quá ít (chỉ 3 điểm), khiến các kết luận về hệ thống này chỉ mang tính sơ bộ.

6. Ý tưởng có thể học hỏi

- Cân bằng giữa Bảo mật và Khả năng tương thích: Tại các vùng nông thôn, nhiều thiết bị của người dùng là máy đời cũ không hỗ trợ WPA3. Do đó, cần nghiên cứu các phương pháp bảo mật (như SAE-PK hoặc pin chứng chỉ) mà không gây khó khăn cho thiết bị cũ.

- Xác thực qua kênh phụ (Out-of-band channel): Sử dụng các đặc điểm vật lý có sẵn như kiểu nhấp nháy của đèn LED trên thiết bị để tạo ra một kênh xác thực an toàn giữa người dùng và điểm phát sóng.

- Tối ưu băng thông bằng Caching an toàn: Sử dụng SXGs để lưu trữ nội dung web tĩnh tại địa phương. Điều này giúp người dùng truy cập nhanh hơn ở nơi có kết nối backhaul yếu mà vẫn đảm bảo nội dung đó không bị kẻ xấu chỉnh sửa (nhờ chữ ký số của nguồn gốc)

Bài 4: RIDS: Hệ thống phát hiện xâm nhập thời gian thực cho mạng doanh nghiệp hỗ trợ WPA3

- Năm: Bài báo được đưa lên hệ thống bản thảo (v1) vào tháng 1 năm 2025.

- Tác giả: Naureen Hoque và Hanif Rahbari từ Viện Công nghệ Rochester (RIT), Hoa Kỳ.

3. Nơi đăng tải

Bài báo được thực hiện tại Viện Công nghệ Rochester (RIT). Phiên bản bạn cung cấp là bản thảo kỹ thuật (preprint) thường thấy trên các kho lưu trữ như arXiv trước khi xuất bản chính thức tại các hội nghị/tạp chí chuyên ngành.

4. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế một cơ chế bảo mật có tính tương thích ngược để bảo vệ giai đoạn thiết lập kết nối (Connection Establishment - CE) của Wi-Fi (đặc biệt là Wi-Fi 6) khỏi các cuộc tấn công tinh vi như giả mạo preamble, tấn công chuyển tiếp (relay) và tấn công người đứng giữa (MitM) đa kênh,.

5. Các câu hỏi nghiên cứu

Dựa trên nội dung, bài báo tập trung giải quyết các vấn đề chính:

- Làm thế nào để xác thực các khung quản lý Wi-Fi ngay từ tầng vật lý (PHY) trước khi quá trình xác thực WPA3 hoàn tất?,.

- Làm thế nào để phát hiện các cuộc tấn công relay tốc độ cao vốn có độ trễ cực thấp?,.

- Làm thế nào để một thiết bị có thể nhận diện chính xác khung hình từ AP mong muốn giữa môi trường có nhiều AP và thiết bị đang kết nối đồng thời mà không cần kiểm tra header ở tầng MAC?,.

6. Dataset sử dụng

Nghiên cứu sử dụng các tập dữ liệu tự thu thập từ thực nghiệm:

- Dữ liệu thời gian giữa các khung (Inter-frame times): Thu thập từ các kịch bản bình thường và kịch bản bị tấn công relay tại 3 vị trí khác nhau (D1, D2, D3),.

- Dữ liệu trường SIG (Signal field): Thu thập từ 5 điểm truy cập (AP) khác nhau với các SSID từ A đến E và nhiều loại thiết bị (MacBook, iPhone, Dell, Samsung...) để phân loại khung hình,.

7. Phương pháp nghiên cứu

- Nhúng chữ ký số (Signature Slicing & Embedding): Cắt nhỏ chữ ký số (BLS) hoặc mã HMAC từ tầng MAC và nhúng vào preamble của khung hình ở tầng PHY bằng kỹ thuật eP-Mod mà không làm tăng kích thước khung,.

- Ràng buộc thời gian (Time constraints): Sử dụng các ngưỡng thời gian nghiêm ngặt giữa các khung để phát hiện sự chậm trễ do kẻ tấn công relay gây ra,.

- Phân tích thành phần chính (PCA): Áp dụng thuật toán PCA để phân tích các mẫu đặc trưng trong trường SIG của tầng PHY nhằm phân loại AP và loại khung hình,.

- Phân tích bảo mật hình thức (Formal Security Analysis): Sử dụng công cụ NuSMV (kiểm tra mô hình) và ProVerif (xác minh giao thức mật mã) để chứng minh tính đúng đắn của giải pháp,,.

8. Công nghệ hoặc công cụ áp dụng

- Phần cứng: USRP X310 (kết nối qua PCIe để đạt tốc độ cao), USRP B210, các AP thương mại (Aruba) và thiết bị Wi-Fi thực tế,,,.

- Phần mềm: GNU Radio (mở rộng thư viện gr-ieee802-11 để hỗ trợ Wi-Fi 6/802.11ax), Scikit-learn (thuật toán Random Forest để phát hiện relay), MATLAB WLAN Toolbox (để mô phỏng kênh truyền),,,.

- Mật mã: Chữ ký BLS, HMAC, hàm băm Pearson,.

9. Ưu điểm và Hạn chế

- Ưu điểm:

  - Tương thích ngược: Không yêu cầu thay đổi cấu trúc khung hình Wi-Fi tiêu chuẩn,.

  - Hiệu quả cao: Tỷ lệ phát hiện tấn công relay đạt 96-100%; độ chính xác phân loại AP đạt 100%,.

  - Độ trễ thấp: Chỉ làm tăng trung bình 2,19% tổng thời gian thiết lập kết nối,.

- Hạn chế:

  - Đòi hỏi khả năng xử lý tín hiệu ở tầng PHY, điều mà các firmware AP thương mại hiện nay chưa cho phép can thiệp sâu (phải dùng SDR để thử nghiệm),.

  - Cần một máy chủ xác thực tin cậy để quản lý và chia sẻ khóa,.

10. Ý tưởng có thể học hỏi

- Bảo mật đa lớp: Kết hợp thông tin từ tầng vật lý (thời gian, tín hiệu preamble) với tầng liên kết dữ liệu (địa chỉ MAC, chữ ký số) để tạo ra rào cản khó bị phá vỡ hơn.

- Tận dụng Metadata: Sử dụng các đặc điểm vốn có của tín hiệu (như trường SIG hoặc khoảng cách thời gian giữa các khung) làm "dấu vân tay" để nhận diện thiết bị/ngăn chặn tấn công mà không cần mã hóa toàn bộ dữ liệu.

- Sử dụng PCA trong an ninh mạng: Áp dụng giảm chiều dữ liệu để tìm ra các mẫu (patterns) khác biệt giữa các thiết bị phát sóng, giúp phân loại lưu lượng truy cập một cách nhanh chóng ở mức độ phần cứng,.

Bài 5: Bảo mật giai đoạn thiết lập kết nối Wi-Fi 6 chống lại các mối đe dọa Relay (chuyển tiếp) và Spoofing (giả mạo)

- Năm công bố: 2022 (Dựa trên mã định danh tài liệu 2207.02489v1 và các tài liệu tham khảo cập nhật đến năm 2022),.

- Tác giả: Rahul Saini, Debajyoti Halder, và Anand M. Baswade.

- Nơi đăng/Cơ quan thực hiện: Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Bhilai, Ấn Độ.

- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) thời gian thực cho các mạng doanh nghiệp sử dụng WPA3, nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật mới và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trên các điểm truy cập (AP) và bộ điều khiển WLAN,.

- Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra:

  - Làm thế nào để phát hiện các cuộc tấn công đặc thù trên WPA3 (như tấn công từ chối dịch vụ, kênh kề, và hạ cấp) trong thời gian thực?

  - Làm sao để giảm bớt gánh nặng tính toán cho AP và bộ điều khiển khi phải phân tích lưu lượng mạng lớn?,

  - Làm thế nào để xây dựng một bộ dữ liệu tấn công WPA3 chuẩn khi các bộ dữ liệu hiện có (như AWID3) chỉ tập trung vào WPA2?,

- Dataset sử dụng: Nhóm tác giả đã tự xây dựng một bộ dữ liệu mới bằng cách thực hiện các cuộc tấn công thực tế trên hệ thống thử nghiệm (WLAN test-bed) của mình, do chưa có bộ dữ liệu WPA3 nào được công khai trước đó,,.

- Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kiến trúc phát hiện hai giai đoạn,:

  - Giai đoạn 1: Chạy hệ thống phát hiện lũ lụt (Flood Detection System - FDS) nhẹ tại AP để phát hiện các đột biến bất thường trong lưu lượng,.

  - Giai đoạn 2: Nếu có bất thường, dữ liệu sẽ được gửi về bộ điều khiển để phân tích bằng bộ phân loại dựa trên học máy (ML-based Classifier) nhằm xác định loại tấn công cụ thể,.

- Công nghệ hoặc công cụ đã áp dụng:

  - Phần cứng: Điểm truy cập Linksys E8450 (WiFi 6), adapter D-link DWA-X1850, Alfa AWUS036NHA để tiêm gói tin và Netgear A6210 để giám sát,.

  - Phần mềm/Thuật toán: Hệ điều hành Kali Linux, Ubuntu 20.04; các thuật toán học máy như Logistic Regression, Decision Tree (Cây quyết định), và Random Forest,.

  - Công cụ tấn công: Metasploit, Aircrack-ng và MDK3.

- Ưu điểm và hạn chế của phương pháp:

  - Ưu điểm: Độ chính xác cực cao (hơn 99%), tỷ lệ báo động giả rất thấp (0.00054 với Decision Tree); thiết kế gọn nhẹ (mô hình ML chỉ 1.7MB), giúp phát hiện xâm nhập gần như tức thời mà không làm nghẽn băng thông mạng,,,.

  - Hạn chế: Các thực nghiệm hiện tại chỉ mới tập trung vào băng tần 2.4 GHz, dù băng tần 5 GHz có hoạt động nhưng chưa được thử nghiệm tấn công trong phạm vi bài báo này.

- Ý tưởng có thể học hỏi từ bài báo:

  - Kiến trúc IDS phân tán: Chia sẻ nhiệm vụ phát hiện sơ bộ cho các thiết bị đầu cuối (AP) và dành nhiệm vụ phân tích sâu cho máy chủ trung tâm để tối ưu hiệu suất,.

  - Tự xây dựng bộ dữ liệu: Khi nghiên cứu các giao thức mới (như WPA3), việc tự thiết lập môi trường test-bed để thu thập dữ liệu thực tế là bước quan trọng để huấn luyện các mô hình học máy chính xác,.

  - Sử dụng mô hình ML đơn giản: Bài báo chứng minh rằng các mô hình như Decision Tree nếu được huấn luyện tốt có thể mang lại hiệu quả cao hơn và nhanh hơn các mô hình phức tạp trong bài toán bảo mật thời gian thực,.